21.05.2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

открытого запроса предложений для заключения договора на выполнение изыскательских работ по разработке проектной документации на электроснабжение пункта питания системы наружного освещения.

1. Настоящее Техническое задание определяет требования, предъявляемые к выполнению изыскательских работ по разработке проектной документации на электроснабжение пункта питания системы наружного освещения.

- Место расположения объекта:

  - 2.1. ул. Пескова, 7, г. Ростов-на-Дону.

3. Техническая характеристика объекта:

3.1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:  ВРУ – 0,4 кВ ШУНО ПП-49;

3.2. Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств заявителя составляет  6,65  кВт

3.3. Категория надежности III (третья).

3.4. Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

3.5. Ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств 2018 г.

3.6. Точка(и)   присоединения    (вводные   распределительные устройства, распределительные устройства трансформаторных подстанций, щиты генераторного напряжения и пр.), а также максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения – 6,65 кВт – во ВРУ-0,4 кВ щита управления наружного освещение.

3.7. Расстояние по прямой от возможной точки подключения к электрической сети АО «ШЗГ» до подключаемого объекта 183 м.

3.8. Основной источник питания: ПС 110/6 кВ «Р-9» ф. 975, 935, ТП-1362/1.

3.9. Резервный источник питания: нет.

- Объемы и состав работ:

4.1. Выполнить проект электроснабжения объектов в соответствии с нормативно-техническими документами, с учетом требуемой категории надежности, в котором необходимо предусмотреть:

- строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0.4 кВ, ТП – 1362/1 6/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя длиной по трассе 220 метров. Марку, сечение ЛЭП-0.4 кВ определить проектом.

-  трассу проектируемой ЛЭП- 0,4 кВ согласовать со всеми заинтересованными организациями

4.2. Выполнить фактическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям.

- Гарантии Подрядчика по выполнению работ:

5.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев.

5.2. Подрядчик должен обеспечить:

- соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проектной документации, требованиям нормативно-технических документов и технологических карт;

- нормальную работу оборудования в течение срока, оговоренного в паспорте на изделие, ТУ, ТО и т.д. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока, по требованию Заказчика, за свой счет устранить недостатки оборудования, либо заменить оборудование на качественное;

- соблюдение сроков сдачи объекта Заказчику для приемки Приемочной комиссией и ввода его в эксплуатацию;

- устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

13. Сроки выполнения работ.

13.1. Начало выполнения работ –  июнь 2018 г.

13.2. Окончание работ и сдача объектов Приемочной комиссии – август 2018г.

14. Порядок оплаты работ:

14.1 Смета приобретает силу с момента подтверждения (подписания) еѐ Заказчиком.

14.2 Оплата производится по факту выполненных работ в течение 60-ти календарных дней с момента подписания Сторонами Акта(ов) о приемке работ, утверждѐнных приказом об учетной политики ОА «ШЗГ»

Заместитель главного инженера                                                В.С. Булавинов

по внешним эл. сетям

Начальник УВЭС                                                                         В.В. Савкин

По техническим вопросам обращаться : начальник участка внешних электрических сетей АО «ШЗГ» - Савкин Владимир Викторович, телефон +7 989 703 13 77.